附件3：

顺德区建筑工地视频监控验收标准

对完成安装及接入视频监控平台的工地，由视频监控服务商根据以下要求逐项检查、确认，对完成验收确认的工地，由视频监控服务商提供《建筑工地视频监控系统安装回执》，验收标准如下：

一、规范性检查：满足国家现行相关法律法规、标准规范要求下，根据视频监控系统安装要求，对照建筑工地提交的《视频监控点平面布置图》进行点位核对，要求安装视频监控点数量合理、安装位置正确、安装高度适宜、监控角度合理。

二、设备配置检查：监控视频设备不小于200万像素，分辨率不小于1920*1080P，每路监控视频图像的左下角标注项目名称(报监项目名称)和工地现场摄像头位置(如正门/后门/制高点/..),并在右上角标注当前时间；视频监控网络硬盘录像机内存容量至少1TB，能在本地连续保存至少30天监控录像。球机及硬盘录像机均应通过公安部认证或等级保护2.0测评。

三、视频监控接入检查：通过运营商4G/5G VPN专网卡，视频监控设备能通过国标GB/T28181-2016协议实现和顺德区视频监控平台连接，实现1080P分辨率高清视频流稳定传输，具备远程视频播放、远程控制功能，球机均需要带红外功能，球机能进行变倍及旋转，处于制高点监控的设备应有防抖动功能。

四、运维配置检查：建筑工地《视频监控方案》中应明确视频监控设备日常运行的检查、维护、故障响应等事项，并确定2个日常联系人接收通知、通告、故障警示，对视频监控设备故障应在8小时内解决，原则上不超过24小时。